TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

ĐẠI HỌC QUỐC GIA -  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BÀI TẬP LỚN HỌC PHẦN MẠCH ĐIỆN TỬ

ĐỀ TÀI:

THIẾT KẾ THI CÔNG VÀ MÔ PHỎNG MẠCH

KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT ÂM TẦN DÙNG NGUỒN ĐƠN

LỚP A03 --- NHÓM 18 --- HK 252

NGÀY NỘP 14/5/2026

Giảng viên hướng dẫn: Đinh Quốc Hùng

| Sinh viên thực hiện | Mã số sinh viên | Tỉ lệ đóng góp | Điểm số |
| --- | --- | --- | --- |
| Hà Huy Khôi | 2534002 | 100% |  |
| Lê Đức Minh | 2414110 | 100% |  |
| Lưu Gia Huy | 2411194 | 100% |  |
| Nguyễn Thành Đạt | 2410707 | 100% |  |
| Nguyễn Tiến Đạt | 2410711 | 100% |  |
| Võ Quốc Đạt | 2410738 | 100% |  |

Thành phố Hồ Chí Minh – 2026

MỤC LỤC

1.	CƠ SỞ LÝ THUYẾT	3

1.1.	Các cấu hình khuếch đại BJT	3

1.2.	Mạch khuếch đại ghép liên tầng	5

1.3.	Mạch khuếch đại công suất	8

2.	Tính toán thiết kế	14

2.1.	Yêu cầu	14

2.2.	Tầng nguồn	14

2.3.	Tầng khuếch đại công suất	15

2.4.	Tầng lái	17

2.5.	Tầng khuếch đại	18

2.6.	Tầng đệm:	20

2.7.	Tính toán các tụ điện	22

3.	Mô phỏng và thi công	24

3.1.	Sơ đồ nguyên lý	24

3.2.	Mô phỏng điện áp ngõ vào và ngõ ra của mạch	24

3.3.	Sơ đồ mạch in	25

3.4.	Sơ dồ mạch 3D	26

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	27

# CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## Các cấu hình khuếch đại BJT

### Mạch khuếch đại ghép E chung (Common Emitter - CE)

Mạch mắc theo kiểu cực E chung có các đặc điểm sau:

- Trở kháng ngõ vào (Rin) nhỏ.- Trở kháng ngõ ra (Rout) lớn.

- Tín hiệu ngõ vào (Vin) là cực B.

- Tín hiệu ngõ ra (Vout) là cực C.

- Tín hiệu ngõ ra ngược pha so với tín hiệu ngõ vào

- Khi mắc cực E chung, transistor có khả năng khuếch đại dòng điện, khuếch đại điện áp, và khuếch đại công suất.

    - Mạch khuếch đại ghép B chung (Common Base - CB)

Mạch mắc theo kiểu cực B chung có các đặc điểm sau:

- Trở kháng ngõ vào (Rin) lớn.

- Trở kháng ngõ ra (Rout) lớn.

- Tín hiệu ngõ vào (Vin) là cực E.

- Tín hiệu ngõ ra (Vout) là cực C.

- Tín hiệu ngõ ra cùng pha so với tín hiệu ngõ vào

- Khi mắc cực B chung, transistor có khả năng khuếch đại điện áp.

    - Mạch khuếch đại ghép C chung (Common Collector - CC)

Mạch mắc theo kiểu cực C chung có các đặc điểm sau:

- Trở kháng ngõ vào (Rin) lớn.- Trở kháng ngõ ra (Rout) nhỏ.

- Tín hiệu ngõ vào (Vin) là cực B.

- Tín hiệu ngõ ra (Vout) là cực E.

- Tín hiệu ngõ ra cùng pha so với tín hiệu ngõ vào.

- Khi mắc cực C chung, transistor có khả năng khuếch đại dòng điện.

## Mạch khuếch đại ghép liên tầng

Trong thực tế, việc sử dụng một mạch khuếch đại đơn có thể không đáp ứng đủ độ lợi theo yêu cầu. Ví dụ, một hệ thống loa trong hệ thống khuếch đại âm thanh có chứa nhiều mạch khuếch đại liên tầng nhằm để nâng mức tín hiệu gốc từ microphone lên đến mức hiệu quả để cho ra một công suất đủ lớn tại loa. Sau đây là sơ đồ khối mô tả mạch khuếch đại ghép liên tầng:

Có 2 cách ghép cơ bản:

- Ghép gián tiếp (tức cách liên lạc AC): dùng RC, biến áp, Optocouple,…

- Ghép trực tiếp (tức cách liên lạc DC): ghép Darlington, ghép Cascode.

    - Ghép gián tiếp

a) Ghép RC

Dùng tụ C để cách ly về mặt DC giữa các tầng ghép, điều này dễ dàng cho việc tính thiết kế. Tuy nhiên, cách ghép này chỉ thích hợp với các dạng tín hiệu có tần số đủ cao, do lúc này dung kháng XC của tụ nhỏ và độ tổn hao điện áp tín hiệu trên tụ thấp. Đối với các loại tín hiệu có tần số quá thấp, biến đổi chậm hoặc không có tính chu kì thì tín hiệu tổn hao trên tụ lớn và do đó phải dùng các tụ ghép có trị số điện dung lớn. Hơn nữa, cách ghép này gây ra độ dịch pha và mạch khuếch đại bị giới hạn bởi tần số cắt thấp fL do qua mắc lọc RC.

b) Ghép biến áp

Giống như cách ghép RC, cách ghép này dùng biến áp để cách ly về mặt DC giữa các tầng, dễ phối hợp trở kháng và cải thiện đáp ứng ở tần số cao. Cách ghép này thường dùng ở các tầng khuếch đại cao tần, trung tần và khuếch đại công suất cung cấp trên tải. Hạn chế của cách ghép này là kích thước và trọng lượng cồng kềnh.

    - Ghép trực tiếp

Phương pháp này thực hiện việc nối ngõ ra của tầng trước vào ngõ vào của tầng sau bằng dây dẫn hoặc điện trở mà không qua các linh kiện trung gian như tụ điện hay biến áp. Ưu điểm lớn nhất của kiểu ghép này là nó cho phép truyền đi cả thành phần xoay chiều AC và một chiều DC, giúp mạch có khả năng khuếch đại được các tín hiệu ở tần số cực thấp hoặc thậm chí là tín hiệu DC phẳng. Hạn chế của phương pháp này là sự thay đổi nhiệt độ ở tầng trước sẽ làm thay đổi điện áp DC, dẫn đến làm sai lệch điểm phân cực (điểm Q) của các tầng sau.

a) Mạch khuếch đại Cascade

Mạch gồm nhiều mạch khuếch đại nối tiếp với nhau. Ngõ ra của mạch khuếch đại này là ngõ vào của mạch khuếch đại tiếp theo.

b) Mạch khuếch đại Cascode

Mạch ghép từ một mạch khuếch đại CE và một mạch khuếch đại CB. Tín hiệu vào cấp cho mạch CE, tín hiệu ra lấy từ mạch CB. Ưu điểm lớn nhất của mạch là có đáp ứng tần số tốt hơn các kiểu mạch ghép khác, cũng như tốt hơn mạch khuếch đại đơn tầng.

c) Mạch khuếch đại Darlington

Mạch dùng 2 BJT ghép chung và cực E của BJT này ghép nối tiếp với cực B của BJT kia. Có thể xem như tương đương với 1 BJT với hfe = β1*β2

## Mạch khuếch đại công suất

    - Tổng quan về mạch khuếch đại công suất và phân loại

Mạch khuếch đại công suất có nhiệm vụ tạo ra một lượng công suất đủ lớn để cung cấp cho tải. Hiệu suất và độ méo phi tuyến là hai thông số quan trọng nhất cần cân nhắc khi lựa chọn chế độ hoạt động cho tầng công suất.

Phân loại mạch khuếch đại công suất:

a) Mạch khuếch đại lớp A

Mạch khuếch đại hoạt động toàn chu kì của tín hiệu vào. Thường điểm tĩnh Q(VCE, ICQ) được phân cực sao cho VCE = VCC / 2.

- Ưu điểm: tín hiệu ngõ ra có hình dạng giống tín hiệu ngõ vào, tín hiệu có chất

lượng tương đối tốt, ít biến dạng.

- Khuyết điểm: do được phân cực ở chế độ làm việc tối ưu nên có tiêu hao năng

lượng lớn kêt cả khi không có tín hiệu ở ngõ vào

- Hiệu suất của mạch:

b) Mạch khuếch đại lớp B

Mạch khuếch đại lớp B chỉ dẫn trong nữa chu kỳ, nên sử dụng một cặp đẩy kéo để tạo vo đầy đủ 2 nữa chu kỳ, theo nguyên tắt sau: Khi vi > 0, A dẫn, B tắt; Khi vi < 0, B dẫn, A tắt

Thực tế thì mạch đẩy - kéo lớp B thường tạo ra điện áp vo bị méo dạng, ví dụ xét cặp đẩy kéo BJT, với VBEon khoảng 0.6V, khi đó vo bằng 0 với -0.6V < vi < 0.6V. Khoảng này gọi là deadband, và khoảng deadband này tạo ra hiện tượng méo dạng xuyên tâm.

+Ưu điểm: mạch không hoạt động khi không có tín hiệu ở nhõ vào, vì vậy tổn hao năng lượng rất ít.

+ Khuyết điểm: tín hiệu ở ngõ ra sẽ bị méo xuyên tâm do tín hiệu ở ngõ vào phải vượt qua điện áp ngưỡng VBEon của BJT.

+ Hiệu suất của mạch (giả sử VBEon=0):

c) Mạch khuếch đại lớp AB

Sự kết hợp giữa lớp A và lớp B, bằng cách phân cực tĩnh một dòng điện nhỏ qua các transistor để triệt tiêu méo xuyên tâm mà vẫn giữ được hiệu suất cao.

Đặc điểm là khắc phục được nhược điểm méo xuên tâm của lớp B bằng cách nâng áp phân cực điểm tĩnh Q sao cho nằm trong vùng giữa lớp A và lớp B, mạch được phân cực có VBE gần bằng hoặc bằng VBEon hoặc VEBon của BJT. Vì vậy tín hiệu ngõ vào sẽ được khuếch đại cho tín hiệu ngõ ra hơn nửa chu kì.

hiệu ngõ vào sẽ được khuếch đại cho tín hiệu ngõ ra hơn nửa chu kì.

Trong thực tế nếu sử dụng hai nguồn DC VBB/2 để phân cực thì BJT dễ bị quá nhiệt, nên thường sử dụng 2 diode để phân cực.

- Ưu điểm: tín hiệu ngõ ra ít bị méo dạng hơn ở lớp B, tiêu hao năng lượng khi không có tín hiệu ngõ vào ít hơn lớp A, hiệu suất của mạch cao, hệ số sử dụng BJT cao.

- Nhược điểm: phức tạp trong thiết kế mạch, ổn định nhiệt độ

- Hiệu suất của mạch: hiệu suất khuếch đại lớp AB từ khoảng 50% đến tối đa ~78,5%. Thực tế thường đạt 60–70%, cao hơn lớp A nhưng thấp hơn lớp B vì có xét đến VCEsat và tồn tại ICQ > 0

    - Mạch khuếch đại công suất dùng nguồn đơn

Vì đề tài yêu cầu sử dụng nguồn đơn, cấu trúc OTL (Output Transformerless) là giải pháp thay thế cho các mạch dùng biến áp cũ kỹ nhằm giảm kích thước và cải thiện đáp ứng tần số.

Phân tích mạch và nguyên lý hoạt động:

- Các điện trở RE1, RE2: là các điện trở ổn định nhiệt cho BJT

- Tụ điện Co: cách ly DC tải với ngõ ra tầng công suất và đóng vai trò nguồn cung cấp cho Q2 ở bán kì âm của Vin nên gọi là tụ xuất âm

- Bán kì dương: Q1 dẫn, Q2 tắt

- Bán kì âm: Q2 dẫn, Q1 tắt

- Dòng tải iL = i1 - i2

- Dòng nguồn: iS = i1

- Hoạt động của 2 BJT phải đối xứng, chọn theo cặp R1 = R2, RE1 = RE2, điện thế tại điểm giữa VM = VCC/2

- Công suất trung bình trên tải, xét Q1 dẫn:

- Công suất trung bình nguồn:

- Hiệu suất cực đại của mạch khi PLmax và PSmax  VPmax = VCC / 2

- Ưu điểm: Mạch OTL chỉ dùng một nguồn cung cấp, dải thông rộng hơn ghép biến áp, hiệu suất cao, kích thước nhỏ, chế độ làm việc ổn định, không bị méo xuyên tâm.

- Nhược điểm: Mạch dùng tụ xuất âm nên làm suy hao tín hiệu. Do suy hao của tụ không đồng đều theo tần số nên tụ xuất âm sẽ hạn chế những tín hiệu có tần số thấp.

# Tính toán thiết kế

## Yêu cầu

Thiết kế thi công và mô phỏng mạch khuếch đại công suất âm tần dùng nguồn đơn, đáp ứng các yêu cầu sau:

- Ngõ vào: max .

- Băng thông: 15 Hz – 15 kHz.

- Công suất cực đại ngõ ra: 8W.

- Tải: .

## Tầng nguồn

    - Điện áp nguồn cung cấp

Từ yêu cầu thiết kế bao gồm: nguồn đơn, tải  và công suất tải cực đại . Ta có:

nên chọn nguồn đơn .

Ta cũng tính được biên dòng điện và điện áp qua tải:

Độ lợi cần theo yêu cầu bài toán:

    - Hiệu suất của mạch

Công suất nguồn cung cấp cực đại:

Hiệu suất của mạch:

## Tầng khuếch đại công suất

Chọn

Dòng lớn nhất qua  là:

    - Tính chọn cặp

Chọn giá trị của cặp  bé để tránh ảnh hưởng tới tín hiệu ra:

ngoài ra, cặp  có tác dụng cân bằng dòng, ổn định nhiệt nên phải chịu được công suất lớn.

    - Chọn cặp transistor bổ phụ

Dòng cực đại qua cực thu của transistor:

Định lý bảo toàn công suất:

đạo hàm biểu thức theo :

Chọn  thỏa: có thể chọn TIP41C, TIP42C cho tầng khuếch đại công suất.

| Tên |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIP41C | 65 | 3MHz |  |  | 10 |  |
| TIP42C | 65 | 3MHz |  |  | 10 |  |

    - Trở kháng ngõ vào và ngõ ra

Nội trở của :

với thế nhiệt ở nhiệt độ phòng (~) là:.

Trở kháng ngõ vào:

## Tầng lái

Chọn 2 transistor npn là BC547 và TIP41 điểm làm việc tĩnh:

    - Phân cực DC

Giả sử . KVL (1):

chọn . KVL (2):

chọn .

    - Trở kháng ngõ vào và ngõ ra

Nội trở của :

với thế nhiệt ở nhiệt độ phòng () là:.

Trở kháng ngõ vào:

Trở kháng ngõ ra:

    - Độ lợi

Độ lợi của tầng lái :

## Tầng khuếch đại

Chọn BC547 hoạt động ở .

    - Tính giá trị các điện trở

Sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ của tầng khuếch đại:

Ta có:

Trong chế độ AC tín hiệu nhỏ thì độ lợi:

(độ lợi cần theo yêu cầu bài toán khoảng 22,63).

Ở chế độ DC:

KCL (1):

thay  vào biểu thức độ lợi ta có:

chọn

KCL (2):

chọn .

    - Trở kháng ngõ vào và ngõ ra

Trở kháng ngõ vào ():

Trở kháng ngõ ra:

## Tầng đệm:

Chọn transistor BC547 hoạt động ở điểm tĩnh .

#### Phân cực DC:

Biến đổi Thévenin ở cực B:và .

chọn . KVL cho (1):

chọn .

Lấy gần đúng . KVL cho (2):

chọn .

#### Trở kháng ngõ vào và ngõ ra:

Ta có:

Trở kháng ngõ vào ():

Trở kháng ngõ ra:

Độ lợi:

## Tính toán các tụ điện

    - Tần số thấp

Xét tụ , nối tắt các tụ còn lại. Ta có:

chọn .

Xét tụ , nối tắt các tụ còn lại:

chọn .

Xét tụ , nối tắt các tụ còn lại:

chọn

Xét tụ , nối tắt các tụ còn lại:

chọn . Tương tự với tụ , chọn .

Xét tụ , nối tắt các tụ còn lại:

chọn .

Thay giá trị các tụ đã tính ở trên vào, ta có  lớn hơn 10 lần các tần số khác.

    - Tần số cao

Xét tụ , hở mạch các tụ còn lại. Ta có:

chọn .

# Mô phỏng và thi công

## Sơ đồ nguyên lý

## Mô phỏng điện áp ngõ vào và ngõ ra của mạch

## Sơ đồ mạch in

## Sơ dồ mạch 3D

# DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- TIP41, TIP4C datasheet: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/427087/ONSEMI/TIP41.html .

- BC547 datasheet: https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/16101/PHILIPS/BC547.html.